| Przedmiar robót 3 Malowanie sali nr 1 , 4 , 5 na oddziale diagnostyki onkologicznej i gastroenterologii |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oddział diagnostyki onkologicznej i gastroenterologii - Beskidzkie Centrum Onkologii Szpital im. Jana Pawła II Bielsko - Biała ul. Wyzwolenia 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |  |  |  |
|  |  | Sala nr1 |  |  |  |  |  |
| 1 | KNR 4-01 0819/15 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - parapetu | m2 | 1,680 |  |  |  |
| 2 | KNR 4-01 0211/01 | Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1cm na ścianach lub podłogach | m2 | 1,680 |  |  |  |
| 3 | KNR 2-02U2 1134.1/02 | Gruntowanie preparatami gruntującymi | m2 | 2,240 |  |  |  |
| 4 | KNR 2-02 0829/01 | Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej | m2 | 2,240 |  |  |  |
| 5 | KNR 2-02 0829/06 | Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x20cm metodą zwykłą | m2 | 2,240 |  |  |  |
| 6 | NNRNKB 6 2809/05 | Osadzenie listew wykańczających | m | 4,600 |  |  |  |
| 7 | KNR 4-01 1204/08 | Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku | m2 | 59,060 |  |  |  |
| 8 | KNR 2-02U2 1134.1/02 | Gruntowanie preparatami gruntującymi | m2 | 59,100 |  |  |  |
| 9 | KNR 0-23 2612/06 | Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - Analogia | m2 | 19,760 |  |  |  |
| 10 | KNR 2-02 0617/12 | Analogia - fugowanie naroży silikonem | m | 28,820 |  |  |  |
| 11 | KNR 2-02 2009/02 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - ściany | m2 | 19,760 |  |  |  |
| 12 | KNR 2-02U2 1134.1/02 | Gruntowanie preparatami gruntującymi | m2 | 19,760 |  |  |  |
| 13 | KNR 2-02 1505/01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna | m2 | 59,100 |  |  |  |
| 14 | KNR 4-01 1209/10 | Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 | m2 | 4,613 |  |  |  |
| 15 | KNR 4-01 0354/13 | Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek | szt | 1,000 |  |  |  |
| 16 | KNR 4-01 0322/02 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach - materiał z odzysku | szt | 1,000 |  |  |  |
| 17 | KNR 4-01 0818/05 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | m2 | 9,801 |  |  |  |
| 18 | KNR 4-01 0804/02 | Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni w jednym miejscu do 0,50m2 | miejsce | 3,000 |  |  |  |
| 19 | KNR 2-02 1112/03 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych gumolit bez warstwy izolacyjnej | m2 | 11,682 |  |  |  |
| 20 | KNR 2-02 1112/09 | Zgrzewanie wykładzin rulonowych | m2 | 11,680 |  |  |  |
| 21 | Kalkulacja indywidualna | Sprzatanie po robotach malarskich | kpl | 1,000 |  |  |  |
|  |  | Sala nr 4 |  |  |  |  |  |
| 22 | KNR 4-01 0819/15 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - parapetu | m2 | 2,520 |  |  |  |
| 23 | KNR 4-01 0211/01 | Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1cm na ścianach lub podłogach | m2 | 2,520 |  |  |  |
| 24 | KNR 2-02U2 1134.1/02 | Gruntowanie preparatami gruntującymi | m2 | 3,360 |  |  |  |
| 25 | KNR 2-02 0829/01 | Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej | m2 | 3,360 |  |  |  |
| 26 | KNR 2-02 0829/06 | Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x20cm metodą zwykłą | m2 | 3,360 |  |  |  |
| 27 | NNRNKB 6 2809/05 | Osadzenie listew wykańczających | m | 6,900 |  |  |  |
| 28 | KNR 4-01 1204/08 | Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku | m2 | 117,560 |  |  |  |
| 29 | KNR 2-02U2 1134.1/02 | Gruntowanie preparatami gruntującymi | m2 | 117,560 |  |  |  |
| 30 | KNR 0-23 2612/08 | Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym | m | 25,600 |  |  |  |
| 31 | KNR 0-23 2612/06 | Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - Analogia | m2 | 34,704 |  |  |  |
| 32 | KNR 2-02 0617/12 | Analogia - fugowanie naroży silikonem | m | 22,320 |  |  |  |
| 33 | KNR 2-02 2009/02 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - ściany | m2 | 34,700 |  |  |  |
| 34 | KNR 2-02U2 1134.1/02 | Gruntowanie preparatami gruntującymi | m2 | 34,700 |  |  |  |
| 35 | KNR 2-02 1505/01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna | m2 | 117,560 |  |  |  |
| 36 | KNR 4-01 1209/10 | Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 | m2 | 4,613 |  |  |  |
| 37 | KNR 4-01 1213/03 | Lakierowanie grzejników radiatorowych | m2 | 5,760 |  |  |  |
| 38 | KNR 4-01 0354/13 | Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek | szt | 1,000 |  |  |  |
| 39 | KNR 4-01 0322/02 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach - materiał z odzysku | szt | 1,000 |  |  |  |
| 40 | KNR 4-01 1212/03 | Miniowanie powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie | m2 | 0,240 |  |  |  |
| 41 | Kalkulacja indywidualna | Demontaż i montaż narozników z tworzywa sztucznego | szt | 1,000 |  |  |  |
| 42 | Kalkulacja indywidualna | Demontaż i montaż odbojnic drewnianych | kpl | 1,000 |  |  |  |
| 43 | KNR 4-01 0818/05 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | m2 | 30,800 |  |  |  |
| 44 | KNR 4-01 0804/02 | Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni w jednym miejscu do 0,50m2 | miejsce | 8,000 |  |  |  |
| 45 | KNR 2-02 1112/03 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych gumolit bez warstwy izolacyjnej | m2 | 33,698 |  |  |  |
| 46 | KNR 2-02 1112/09 | Zgrzewanie wykładzin rulonowych | m2 | 33,700 |  |  |  |
| 47 | Kalkulacja indywidualna | Sprzatanie po robotach malarskich | kpl | 1,000 |  |  |  |
|  |  | Sala nr 5 |  |  |  |  |  |
| 48 | KNR-W 4-01 1216/01 | Zabezpieczenie podłóg folią | m2 | 27,135 |  |  |  |
| 49 | KNR 4-01 0819/15 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek | m2 | 2,400 |  |  |  |
| 50 | KNR 4-01 0211/01 | Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1cm na ścianach lub podłogach | m2 | 2,400 |  |  |  |
| 51 | KNR 2-02U2 1134.1/02 | Gruntowanie preparatami gruntującymi | m2 | 3,200 |  |  |  |
| 52 | KNR 2-02 0829/01 | Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej | m2 | 3,200 |  |  |  |
| 53 | KNR 2-02 0829/06 | Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x20cm metodą zwykłą | m2 | 3,200 |  |  |  |
| 54 | NNRNKB 6 2809/05 | Osadzenie listew wykańczających | m | 3,600 |  |  |  |
| 55 | KNR 4-01 1204/08 | Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku | m2 | 117,560 |  |  |  |
| 56 | KNR 2-02U2 1134.1/02 | Gruntowanie preparatami gruntującymi | m2 | 117,560 |  |  |  |
| 57 | KNR 0-23 2612/08 | Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym | m | 25,600 |  |  |  |
| 58 | KNR 0-23 2612/06 | Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - Analogia | m2 | 34,704 |  |  |  |
| 59 | KNR 2-02 0617/12 | Analogia - fugowanie naroży silikonem | m | 22,320 |  |  |  |
| 60 | KNR 2-02 2009/02 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - ściany | m2 | 34,700 |  |  |  |
| 61 | KNR 2-02U2 1134.1/02 | Gruntowanie preparatami gruntującymi | m2 | 34,700 |  |  |  |
| 62 | KNR 2-02 1505/01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna | m2 | 117,560 |  |  |  |
| 63 | KNR 4-01 1209/10 | Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 | m2 | 4,613 |  |  |  |
| 64 | KNR 4-01 1213/03 | Lakierowanie grzejników radiatorowych | m2 | 5,760 |  |  |  |
| 65 | KNR 4-01 0354/13 | Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek | szt | 1,000 |  |  |  |
| 66 | KNR 4-01 0322/02 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach - materiał z odzysku | szt | 1,000 |  |  |  |
| 67 | KNR 4-01 1212/03 | Miniowanie powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie | m2 | 0,240 |  |  |  |
| 68 | Kalkulacja indywidualna | Demontaż i montaż narozników z tworzywa sztucznego | szt | 1,000 |  |  |  |
| 69 | Kalkulacja indywidualna | Demontaż i montaż odbojnic drewnianych | kpl | 1,000 |  |  |  |
| 70 | KNR 4-01 0818/05 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | m2 | 27,135 |  |  |  |
| 71 | KNR 4-01 0804/02 | Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni w jednym miejscu do 0,50m2 | miejsce | 4,000 |  |  |  |
| 72 | KNR 2-02 1112/03 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych gumolit bez warstwy izolacyjnej | m2 | 29,834 |  |  |  |
| 73 | KNR 2-02 1112/09 | Zgrzewanie wykładzin rulonowych | m2 | 29,830 |  |  |  |
| 74 | Kalkulacja indywidualna | Sprzatanie po robotach malarskich | kpl | 1,000 |  |  |  |