Warunki techniczne

zasad skanowania materiałów zasobu

geodezyjno - kartograficznego

MODGiK w Bielsku-Białej

wraz z dołączeniem do

zasobu numerycznego

- Dane formalno - organizacyjne

  - Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest zeskanowanie i dołączenie do zasobu mapy numerycznej istniejącej w MODGiK Bielsko-Biała dokumentacji źródłowej w postaci analogowej zaewidencjonowanej w zasobie.

Zasób analogowy przeznaczony do przekształcenia do postaci cyfrowej obejmuje ok. 72 tys. sztuk operatów technicznych z opracowań geodezyjnych .

Teren objęty zamówieniem mieści się w obszarze administracyjnym Miasta Bielsko-Biała i obejmuje  36 obrębów ewidencyjnych o łącznej powierzchni 12438 ha.

Obręby ewidencyjne

0001 - Aleksandrowice 0002 - Bielsko Miasto ----------------------------------------------- 0004 - Górne Przedmieście 0005 - Biała Miasto 0006 - Żywieckie Przedmieście 0007 - Hałcnów 0008 - Jaworze 0009 - Kamienica 0010 - Komorowice Krakowskie ----------------------------------------------- 0013 - Dolne Przedmieście 0014 - Dolne Przedmieście 0015 - Dolne Przedmieście 0016 - Dolne Przedmieście 0017- Dolne Przedmieście 0018 - Dolne Przedmieście 0019 - Straconka 0020 - Wapienica 0021- Pisarzowice 0022 - Mazańcowice 0023 - Bystra Śląska 0024 - Hałcnów2 ----------------------------------------------- 0031- Komorowice Śląskie 0032 - Lipnik 0033- Międzyrzecze Górne 0034 - Mikuszowice Krakowskie 0035 - Mikuszowice Śląskie 0036 - Olszówka Dolna 0037- Olszówka Górna 0038 - Stare Bielsko ----------------------------------------------- 0053 - Dolne Przedmieście 0054 - Dolne Przedmieście 0055 - Dolne Przedmieście 0056 - Dolne Przedmieście 0057 - Dolne Przedmieście ----------------------------------------------- 0081- Dolne Przedmieście 0082 - Dolne Przedmieście

  - Obowiązujące podstawowe normy prawne:

- Ustawa z dnia 17maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz.U. z 2010r. Nr 193, poz.1287, z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999r. w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie (Dz.U. Nr 30, poz 297)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17maja 1999r. w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu (Dz.U. Nr 49, poz 493)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 15 Maja 2001r. w sprawie określenia rodzajów map, materiałów fotogrametrycznych 
i teledetekcyjnych, stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, których rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz reprodukowanie w celu rozpowszechniania i rozprowadzania wymaga zezwolenia, oraz trybu udzielania tych zezwoleń (Dz.U. Nr 56, poz 588)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz.U. Nr 78, poz. 837)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz.U. Nr 37, poz. 333)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263 poz. 1572)

  - Obowiązujące podstawowe przepisy techniczne:

- Instrukcja techniczna O-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych (z 1979r., ze zmianą z 1983 r.), wydanie czwarte 1998,

- Instrukcja techniczna O-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (z 1992 r.), wydanie drugie 1992,

- Instrukcja techniczna O-4 Zasady prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (z 1987 r.), wydanie drugie 1987,

  - Dokumentacja pomocnicza

Wszelkie informacje dotyczące metadanych zasobu bazy danych, rodzaju obiektów, numeracji obiektów, kodów, treści rekordu, są opisane w Podręcznikach Użytkownika Systemu Informacji Przestrzennej Geo-Info :

- Tabele NMW.

- Dodatki

Procedury i funkcje programu są opisane w Podręczniku Użytkownika Geo-Info  Mapa oraz w Podręczniku Użytkownika Geo-Info  Ośrodek.

Wyżej wymienione i inne podręczniki SIP GEO-INFO są dostępne na stronie internetowej www.GEO-INFO.PL

  - Podstawowe dane o zasobie

Zasób analogowy dokumentacji źródłowej przeznaczony do przekształcenia do postaci cyfrowej obejmuje ok. 72 tys. sztuk operatów technicznych z opracowań geodezyjnych o łącznej ilości ok. 800 tys. stron.

- Analiza istniejących dokumentów geodezyjnych i kartograficznych

  - Operaty prawne zasobu numerycznego ewidencji gruntów i budynków

W zasobie MODGiK Bielsko-Biała znajduje się ok. 29000 operatów prawnych (w tym także operaty klasyfikacyjne, pomiary budynków, identyfikacje, modernizacje).

Wg stanu na dzień 21.02.2012r. zeskanowano 5310 operatów prawnych. Z tego 3640 operatów włączono do zasobu numerycznego GEO-INFO. Włączone operaty wymagają jednak analizy i korekty w zakresie właściwego umieszczenia w zasobie numerycznym GEO- INFO.

Dotychczas skanowanie i tworzenie dokumentów cyfrowych odbywało się w następujący sposób:

- Nazewnictwo plików :

Oznaczenia:

NrO_NrK_Rd_NrS

Gdzie:

NrO	- Numer obrębu

NrK	- numer operatu

Rd	- kod rodzaju dokumentu

NrS	- numer strony

Przykłady: 32_115p_s_13; 7_94_z_2

gdzie:

32 	numer obrębu

115p	numer operatu (p - przedwojenny)

s	kod rodzaju dokumentu (s - szkic polowy)

13	numer strony

Kody rodzaju dokumentów:

p	- projekt podziału

s	- szkic

g	- protokół graniczny + zawiadomienia

w	- wykaz współrzędnych

z	- wykaz zmian gruntowych + kartoteka

o	- obliczenia

m	- mapa uzupełniająca

d	- decyzja

i	- inne

W przypadku, gdy strona dokumentu skanowana była w częściach do nazwy pliku dodawano dodatkowy element oznaczający numer części np.: 32_115_s_13_1, 32_115p_s_13_2.

Operaty prawne (w tym modernizacyjne i identyfikacje) są gromadzone w ramach każdego obrębu ewidencyjnego.

Operaty dotyczące prac klasyfikacyjnych oraz zmian użytków gruntowych gromadzone są w następujący sposób:

- KLASYFIKACJA I - operaty z lat 1969 do 1980 z numerami od 1 do 125.

- KLASYFIKACJA II – operaty z lat 1981 do 1991 z numerami od 1 do 241.

- KLASYFIKACJA III – operaty gromadzone od 1993 r. z numerami od 1 do 607
 ( stan na dzień 21.02.2012r.).

- KLASYFIKACJA IV – operaty z lat 2003 do 2009 z numerami od 1 do 674 (stan na dzień 21.02.2012r.)

Operaty z pomiaru budynków przechowywane są osobno w tomach oznaczonych numerami 733/..../kolejny rok. Numerację rozpoczęto od nr 1. Na dzień 21.02.2012r. jest 2863 operatów.

Zawartość operatów jest zgodna ze spisem zawartości umieszczonym na okładce lub pierwszej stronie operatu. Operaty nie są dekompletowane.

Przeważająca część operatów zawiera 3 części:

- zasób bazowy

- zasób użytkowy

- zasób przejściowy.

Części operatu mogą zawierać się w jednym lub kilku tomach w zależności od wielkości opracowania.

  - Operaty z pomiarów sytuacyjnych, uzbrojenia terenu i innych

W zasobie MODGiK Bielsko-Biała znajduje się ok. 43000 operatów sytuacyjno-wysokościowych, operatów z pomiarów uzbrojenia terenu i innych.

Operaty z pomiarów sytuacyjno-wysokościowych gromadzone były do roku 1995 w taki sposób, że nadawano im kolejne numery licząc od 1 i przełamując rokiem wpływu operatu do ośrodka. Od 1996 r. numeracja operatów następowała od 1 do n, gdzie n – numer nadawany kolejno w danym roku kalendarzowym. Wszystkich operatów sytuacyjno-wysokościowych na dzień 21.02.2012r. jest 12466.

Operaty z pomiarów uzbrojenia gromadzone są osobno, numery nadawane były od 1, na dzień 21.02.2012r. jest ich 26394

W zasobie gromadzone były również wytyczenia budynków. Operatów z tego asortymentu jest 898.

Dodatkowo w zasobie znajdują się operaty przejęte z sąsiednich powiatów, dotyczące miasta Bielska-Białej w ilości 32 szt.

Zawartość operatów jest zgodna ze spisem zawartości umieszczonym na okładce lub pierwszej stronie operatu. Operaty nie są dekompletowane.

Przeważająca część operatów zawiera 3 części:

- zasób bazowy

- zasób użytkowy

- zasób przejściowy.

Części operatu mogą zawierać się w jednym lub kilku tomach w zależności od wielkości opracowania.

  - Mapy

    - Mapa ewidencyjna

W zasobie MODGiK Bielsko-Biała znajduje się 130 arkuszy mapy ewidencyjnej w postaci pierworysów i/lub matryc na folii kreślarskiej lub kalce technicznej. Mapy te są zeskanowane i skalibrowane. Zakresy map są dostępne w plikach w formacie shp. Należy je zweryfikować i włączyć do zasobu GEO-INFO.

    - Mapa zasadnicza

Do zasobu należy także włączyć skalibrowane pliki rastrowe mapy zasadniczej z opracowania numerycznej Mapy zasadniczej.

    - Mapy Zarysowe

W zasobie MODGiK Bielsko-Biała znajduje się ok. 850 zarysów pomiarowych, wykreślonych na papierze lub folii kreślarskiej, w formacie zbliżonym do A2. Zarysy te są zeskanowane i dostępne w plikach w formatach jpg i tif. Należy je zweryfikować i włączyć do zasobu GEO-INFO. Uwaga! Część zarysów może wymagać powtórnego zeskanowania.

  - Zasób numeryczny

    - Zasób numeryczny EGB

W MODGiK Bielsko-Biała znajduje się i jest na bieżąco prowadzony w Systemie Informacji Przestrzennej GEO-INFO numeryczny zasób Ewidencji Gruntów i Budynków.

    - Zasób numeryczny mapy zasadniczej i uzbrojenia terenu

Aktualnie w MODGiK Bielsko-Biała tworzony jest w Systemie Informacji Przestrzennej GEO-INFO numeryczny zasób Mapy zasadniczej i uzbrojenia terenu w ramach jednej bazy danych z zasobem EGB.

W czasie realizacji niniejszego zlecenia Wykonawca będzie informowany, co do postępu prac nad numeryczną Mapą zasadniczą.

    - Pliki wsadowe

Zasoby numeryczne MODGiK w Bielsku-Białej z opracowań geodezyjnych gromadzone od 1996r. i zawierają pliki tekstowe ze współrzędnymi punktów.

- Szczegółowy zakres opracowania

  - Typy dokumentacji

    - Dokument, jako obiekt

Dokumenty definiowane jako osobne obiekty w bazie danych to dokumenty, na podstawie których można zdefiniować obszar objęty tym dokumentem.

Dokumentami takimi są:

- Szkice podstawowe o charakterze powierzchniowym

- Szkice osnów

- Mapy przeglądowe

- Mapy sekcyjne (mapa zasadnicza)

- Mapy arkuszowe (mapa ewidencyjna)

- Mapy uzupełniające

Dla takich dokumentów, które mogą być przedmiotem wykorzystania jako materiały podstawowe podczas opracowań zleceń geodezyjnych zostaną zdefiniowane obiekty:

- ‘GOSZZG - Zasięg zasobu geodezyjnego’ (szkice polowe, zarysy, mapy)

Uwaga! Należy unikać tworzenia wielu obiektów GOSZZG dla tych samych szkiców występujących wielokrotnie w różnych operatach, jako szkice podstawowe. Obiekt GOSZZG - szkic powinien w zasobie być zdefiniowany tylko raz i mieć dołączony raster oryginału tego szkicu. Kolejne występowanie tego samego szkicu w innych operatach powinno być ignorowane (nie należy tworzyć dla nich osobnych obiektów GOSZZG). Chyba, że na kopii tego szkicu wprowadzono dodatkowe dane geodezyjne w ramach nowej pracy geodezyjnej (np. dodatkowe miary). Wówczas taki szkic staje się nowym, innym dokumentem i dla niego definiowany jest nowy obiekt GOSZZG.

    - Dokument, jako plik referencyjny

Dokumenty, dla których nie można wyznaczyć geometrii, a zawierają informacje dotyczące konkretnego Obiektu zasobu numerycznego są definiowane jako pliki referencyjne dla Obiektu, z którym są związane.

Dokumentami takimi są:

- Szkice podstawowe o treści, dla której nie można wyznaczyć obszaru (pomiar pojedynczego obiektu liniowego, np. przyłącza, pomiar pojedynczego obiektu punktowego, np. studzienki kanalizacyjnej itp.)

Generalnie zakłada się, że pliki referencyjne wystąpią tylko podczas przyłączania dokumentów do punktowych obiektów uzbrojenia terenu.

    - Dokument ’Operat’

Dokument, który zawiera całą zawartość tomu operatu strona po stronie wraz z okładką i spisem treści – dokument dokładnie odpowiadający oryginałowi analogowemu.

Dokument taki będzie umieszczany w ‘pliku wielostronicowym’ PDF przyłączonym do obiektu GOSZZG – Zasięg zasobu geodezyjnego; Typ zasobu: ‘Zasób – operaty do celów prawnych’, ‘Zasób bazowy’, Zasób użytkowy’ (wartości ze słownika obowiązującego w MODGiK Bielsko Biała).

Zasięg obiektu GOSZZG (jego geometria) będzie odpowiadać zasięgowi operatu. Jeśli operat zawiera kilka tomów, to zasięg każdego tomu jest taki sam i odpowiada całemu obszarowi roboty geodezyjnej, dla której sporządzono ten operat.

Jeśli dla danego operatu istnieje tekstowy plik wsadowy współrzędnych punktów, wówczas należy go dołączyć dodatkowo (jako drugi plik) do obiektu GOSZZG odpowiadającego operatowi.

W przypadku konieczności dodania nowej pozycji słownikowej ‘Typ zasobu’ należy dokonać uzgodnień z Zamawiającym poprzez odpowiednie wpisy do Dziennika Robót oraz na zakończenie opisać to uzgodnienie w Sprawozdaniu Technicznym.

  - Zgłoszenie pracy geodezyjnej.

- Przed przystąpieniem do prac geodezyjnych związanych z niniejszym zleceniem Wykonawca zgłosi pracę geodezyjną w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bielsku-Białej, plac Ratuszowy 6

  - Pobranie materiałów z Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bielsku Biała

- Wykonawca otrzyma od Zamawiającego listę ‘Aliasów’ tworzących strukturę katalogów plików dokumentów.

- Wykonawca ustali z Zamawiającym sposób wykorzystania dokumentacji przeznaczonej do rasteryzacji. Dotyczy organizacji jednorazowego pobierania ustalonych ilości dokumentów oraz miejsca i sposobu ich skanowania.

- Na etapie pobierania materiałów Wykonawca zobowiązany jest ustalić tryb przekazywania przez ośrodek dokumentów i danych z operatów technicznych jednostkowych wpływających do zasobu w trakcie niniejszego opracowania (dotyczy operatów przyjętych do ośrodka w trakcie trwania realizacji zlecenia).

- Zamawiający ustali z Wykonawcą tryb numerycznego przekazywania danych, które ze względu na wymagania terminowe będzie zmuszony wprowadzić do zasobu numerycznego MODGiK Bielsko-Biała w czasie realizacji niniejszego zlecenia (dotyczy nowych obiektów ‘GOSRBG - Robota geodezyjna’, ‘GOSZZG - Zasięg zasobu geodezyjnego’- operaty).

  - Szczegółowa analiza pobranych materiałów

Analizę materiałów podstawowych otrzymanych z MODGiK w Bielsku-Białej należy przeprowadzić pod kątem zakresu i sposobu ich wykorzystania. Analiza powinna obejmować:

- Kompletność operatów

- Jakość dokumentów (stopień zniszczenia, czytelność treści)

- Rodzaje dokumentów (mapy analogowe, szkice, protokoły wykazy, strony operatów

- Analizę istniejących już w ośrodku plików rastrowych w celu wykorzystania ich (włączenia ich do zasobu) wg jednolitych zasad przyjętych dla niniejszego zlecenia. Dotyczy przede wszystkim:

- Skalibrowanych plików rastrowych map będących przedmiotem wcześniejszych zleceń (baza danych zasobu EGB, baza danych zasobu mapy zasadniczej).

- Wszystkich dotychczas zeskanowanych dokumentów w ramach opracowań jednostkowych

- Plików wsadowych współrzędnych punktów

- Analizę zasobu numerycznego pod kątem istnienia w niej obiektów, do których mają zostać przyłączone dokumenty, jako pliki referencyjne, w celu ustalenia z Zamawiającym ilości i rodzaju obiektów zasobu geodezyjnego, które należy dodatkowo zdefiniować (np. brakujące punkty osnowy geodezyjnej, brakujące przewody)

- Ustalenia dotyczące oznaczeń dokumentów przyjętych do zasobu ośrodka przed wprowadzeniem oznaczeń KERG.

Wszelkie ustalenia i wnioski z analiz odbiegające od zasad umieszczonych 
w  niniejszych Warunkach Technicznych zostaną zapisane w Dzienniku Robót 
i  zatwierdzone przez Zamawiającego.

  - Prace kameralne

    - Skanowanie dokumentów

      - Format plików i rozdzielczość

- Pliki map – skalibrowane GEOTIFF

- Pliki Dokumentów – JPG

- Pliki operatów – PDF (wielostronicowe)

Dokumenty należy skanować z rozdzielczością 300 dpi w kolorze – głębia 24 bity, odcienie szarości – głębia 8 bitów.

      - Skanowanie operatów

- Operaty – teczki należy skanować jako pliki PDF – dokument wielostronicowy.

- W ramach jednego dokumentu znajdą się wszystkie strony operatu wraz z okładką i spisem treści.

- Kolejność stron w dokumencie wielostronicowym jest dokładnie taka sama jak 
w  operacie.

- Jeśli operat nie zawiera spisu treści, to należy go sporządzić i umieścić 
w  dokumencie wielostronicowym zaraz po rastrze okładki.

- Podczas skanowania należy dopilnować, aby wszystkie strony dokumentu miały taka samą jakość. Dotyczy głównie często spotykanej słabej jakości kopii ozalidowych różnego rodzaju map przeglądowych.

      - Skanowanie map

- Dokumenty o charakterze mapowym (wymagające zachowania oryginalnej skali rysunku) należy skanować na urządzeniach zapewniających zachowanie skali.

- Mapy pierworysów na planszach aluminiowych należy skanować na urządzeniach płaskich (nie bębnowych)

- Mapy na nośnikach ‘miękkich’ można skanować na urządzeniach bębnowych.

- Dla map zawierających kolorowe elementy graficzne należy wykonać skanowanie w kolorze.

- W Sprawozdaniu Technicznym należy umieścić protokół z kontroli dokładnościowej skanowanych map (sprawdzenie geometrii).

- Pliki rastrowe map należy tworzyć w formacie GEOTIF

- Nazwy plików rastrowych skanowanych map należy utworzyć wg zasady:

- Pliki rastrowe z ramką:

- XXX-XXX-XX-X_1965s5_(P lub M)_R.TIF

- XXX-XXX-XX-X_BB_(P lub M)_R.TIF

- XXX-XXX-XX-X_WAP_(P lub M)_R.TIF

gdzie:

XXX-XXX-XX-X		- godło sekcji w oryginalnym układzie współrzędnych; kropki w oryginalnym formacie godła zastąpić myślnikiem (‘-’)

1965s5	lub 2000_18	- oznaczenie układu państwowego

BB			- oznaczenie układu lokalnego ‘Miasta Bielsko-Biała’

WAP			- oznaczenie układu lokalnego ‘Wapienica’

P lub M lub F		- P oznaczenie pierworysu, M oznaczenie matrycy, F oznaczenie ortofotomapy

R			- oznaczenie pliku zawierającego obraz sekcji z ramką (opisem pozaramkowym)

- Pliki rastrowe w układzie oryginalnym bez ramki:

- XXX-XXX-XX-X_1965s5_(P lub M).TIF

- XXX-XXX-XX-X_BB_(P lub M).TIF

- XXX-XXX-XX-X_WAP_(P lub M).TIF

gdzie:

XXX-XXX-XX-X	- godło sekcji w oryginalnym układzie współrzędnych; kropki w oryginalnym formacie godła zastąpić myślnikiem (‘-’)

1965s5 lub 2000_18	- oznaczenie układu państwowego ‘1965s5’

BB			- oznaczenie układu lokalnego ‘Miasta Bielsko- Biała’

WAP			- oznaczenie układu lokalnego ‘Wapienica’

P lub M	lub F		- P oznaczenie pierworysu, M oznaczenie matrycy, F oznaczenie ortofotomapy

      - Skanowanie szkiców, zarysów, projektów

- Dokumenty należy skanować w wymiarach 1:1

- Wszystkie dokumenty należy skanować w kolorze

- Pliki dokumentów należy tworzyć w formacie JPG lub PDF (dokumenty tekstowe)

- Nazwy plików dokumentów należy tworzyć wg zasady:

BB_KKKK_RRR_T_YYY-yy.JPG

gdzie:

- BB		- dwucyfrowy numer obrębu.

- KKKK	- Nr operatu lub oznaczenie Kerg (także inne oznaczenie operatu źródłowego)

- RRR	- rok Kerg’u lub zlecenia w postaci trzycyfrowej ‘890’ dla 1890; ‘002’  dla 2002.

- T		- typ/rodzaj dokumentu.

Kody rodzajów dokumentu:

R	- Operat (dokument wielostronicowy PDF)

p	- Projekt podziału (jako osobny plik JPG)

s	- szkic (jako osobny plik JPG)

g	- Protokół graniczny	(Protokół graniczny, jako osobny, wielostronicowy plik

PDF). Jeśli szkic do Protokołu granicznego jest osobnym dokumentem, to należy go także włączyć do wielostronicowego pliku PDF tego Protokołu

w	- wykaz współrzędnych (jako osobny plik JPG)

z	- Wykaz zmian: gruntowych lub budynkowych i Kartoteka (jako osobny plik PDF)

o	- obliczenia (jako osobny plik PDF)

m	- mapa uzupełniająca (jako osobny plik JPG)

d	- Decyzja (jako osobny plik JPG)

i	- inny (dokument) (jako osobny plik JPG)

W szczególnych przypadkach Zamawiający ustali z Wykonawcą, które dokumenty będą umieszczone w plikach wielostronicowych, a które dodatkowo, jako osobne pliki.

- YYY		- trzycyfrowy, kolejny numer strony operatu; 
Uwaga! Wymagane zera z przodu dla numerów mniejszych od 100.

- yy			- dwucyfrowy numer części dokumentu; występuje tylko, gdy jest konieczność skanowania dokumentu w częściach. Np. mapa przeglądowa w formacie A1 skanowana w częściach formatu A4. Uwaga! Wymagane zera z przodu dla numerów mniejszych od 10.

- JPG		- format pliku rastrowego

      - Skanowanie tekstów

- Dokumenty należy skanować w wymiarach 1:1 (każda strona osobno)

- Dokumenty należy skanować w kolorze

- Pliki dokumentów należy tworzyć w formacie PDF:

- Jeśli dokument tekstowy jest wyłącznie ‘stroną’ wielostronicowego dokumentu PDF reprezentującego teczkę operatu geodezyjnego wówczas występuje tylko w tym formacie (patrz rozdział: 3.5.1.2 ‘Skanowanie operatów’, str. 9)

- Jeśli ten dokument będzie także funkcjonował osobno, jako dokument podstawowy w opracowaniach geodezyjnych (np. Protokół graniczny), wówczas występuje, jako osobny plik PDF

- Nazwy plików dokumentów należy tworzyć wg zasady opisanej w rozdziale: 3.5.1.4 Skanowanie szkiców, zarysów, projektów, str. 10

    - Przyłączanie plików

- Plik rastrowy należy przyłączyć do obiektu (zakładka ‘Pliki’).

- Wszystkie pliki rastrowe zostaną przyłączone do odpowiednich obiektów zasobu numerycznego wg zasad opisanych w rozdziale: 3.1 Typy dokumentacji, str. 6

- Każdy przyłączony do obiektu plik posiada atrybuty:

- ‘Nazwa’	- kolejny numer Lp. dokumentu przyłączonego do danego obiektu lub Godło/nazwa arkusza mapy dla plików map

- ‘Opis’		- standardowe teksty ustali Zamawiający (np. Operat prawny – podział działki, Protokół graniczny, Szkic polowy, Wykaz współrzędnych, Plik wsadowy, Sprawozdanie Techniczne, Mapa zasadnicza, Mapa ewidencyjna, Mapa uzupełniająca)

- ‘Rodzaj’		- wg słownika (w przypadku konieczności rozszerzenia standardowego słownika należy z Zamawiającym dokonać uzgodnień 
i  odpowiednich wpisów do Dziennika Robót i Sprawozdania Technicznego)

- ‘Plik’		- nazwa pliku

- ‘Folder’		- nazwa folderu (zgodna z listą ‘Aliasów’)

      - Atrybuty obiektu ‘GOSZZG - Zasięg zasobu geodezyjnego’:

Oznaczenia:

- [AO] – atrybut obligatoryjny; treść musi być uzupełniona

- [AW] – atrybut wymagany; treść musi być uzupełniona w ramach niniejszego opracowania (wymagania instrukcji technicznych, dodatkowe ustawienia w metadanych Zamawiającego)

- [AF] – atrybut fakultatywny; treść może być uzupełniona, jeśli istnieją dane w dokumentacji podstawowej (na szkicach polowych, w operacie technicznym, na mapie analogowej)

- [AN] – atrybut niewymagalny; treść nie musi być uzupełniona, ale jeśli Wykonawca uzna, że posiada odpowiednie dane i wypełni ten atrybut, nie będzie to traktowane, jako błąd

- Systematyka			-  [AO]

- Numer				-[AO]; numeracja systemowa, standardowo naliczana w ramach ramach Miasta).

- Jednostka segregująca		- [AN]; 246101_1 M.Bielsko-Biała

- Typ zasobu			- [AW] (w przypadku konieczności rozszerzenia standardowego słownika należy z Zamawiającym dokonać uzgodnień i odpowiednich wpisów do Dziennika Robót i Sprawozdania Technicznego)

- Numer zasobu lub KERG	- [AW]

- Numer zamówienia		- [AN]

- Numer inny			- [AW]; dotyczy oryginalnego oznaczenia dokumentu w zasobie analogowym w ramach danego KERG, Operatu itp.;  Np. Nr szkicu w operacie, Godło dla pliku Mapy, Oznaczenie operatu np. Tom 1 dla Operatu Bazowego.

- Rok zamówienia		- [AF]

- Uwagi				- [AN]

  - Kontrola opracowanej bazy danych

Cała baza danych zostanie poddana szeregu kontroli. Kontrole będą przeprowadzone w następujących trybach:

- Automatyczne kontrole systemu GEO-INFO  podczas całego procesu wprowadzania i edycji obiektów,

- Samokontrola operatora,

- Kontrole standardowe uruchamiane przez operatora,

- Kontrole własne wykorzystujące opcje przetwarzania danych.

W trakcie opracowania oraz po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest wykonywać analizy i kontrole zasobu numerycznego, a w szczególności:

- Kontrolę obiektów, (generalna kontrola definicji obiektu)

- Analizę przynależności do systematyki

- Kontrolę numeracji obiektów, dla których otrzymano rezerwację numeracji

- Kontrolę obecności pliku rastrowego (zakładka ‘Pliki’)

- Kontrolę połączenia z plikiem dokumentu

Do kontroli zasobu numerycznego należy wykorzystać procedurę ‘Eksplorator obiektów’, aby sprawdzić m.in.:

- Braki pokrycia obszaru miasta dokumentami,

- Dokumenty poza obszarem opracowania

- Braki danych i błędne informacje w polach rekordów (numer KERG, numer inny, itp.)

Uwaga! Błędne i zbędne obiekty utworzone przez Wykonawcę w niniejszym zleceniu należy kasować z bazy danych, a nie usuwać. Usunięcie obiektu przenosi go do historii zasobu.

Uwaga! Nie wolno kasować obiektów otrzymanych z istniejącego zasobu numerycznego MODGiK Bielsko-Biała.

  - Eksport/Import obiektów

    - Eksport obiektów u Wykonawcy

- Po zakończeniu prac i skontrolowaniu zasobu numerycznego należy wykonać eksport danych. Do eksportu należy wystawić wszystkie obiekty zmodyfikowane i utworzone w ramach niniejszego zlecenia.

- Plik eksportu należy przygotować w formacie GIV. Plik eksportu należy przekazać na płycie CD oznaczonej cechami niniejszego zlecenia (KERG, nazwa) oraz nazwą firmy Wykonawcy.

    - Import obiektów u Zamawiającego

- Import plików eksportu do bazy danych Zamawiającego należy wykonać w trybie Zmiany. Zmiana zostanie zakończona dopiero po dokonaniu kontroli i przyjęciu operatu do MODGiK w Bielsku-Białej.

- Jeśli w czasie kontroli zostaną wykryte błędy lub wady uniemożliwiające przyjęcie opracowania do zasobu, wówczas Zamawiający wycofa Zmianę. Wykonawca odtworzy swoją bazę danych z kopii zapasowej (backup) i dokona poprawek opracowania. Następnie ponownie przekaże eksport dla Zamawiającego wykonując czynności opisane w rozdziale 3.7.1 Eksport obiektów u Wykonawcy, str. 13.

- Opracowanie będzie uznane za zakończone wówczas, jeśli zostanie wykonany skuteczny import danych do bazy danych Zamawiającego, a kontrole nie wykażą błędów.

- Kompletowanie dokumentacji wynikowej

  - Dokumentację powstałą w wyniku opracowania, należy skompletować w następujący sposób:

- Dokumentacja będzie skompletowana wraz z dokumentacją dotyczącą bazy numerycznej obiektowej mapy zasadniczej dla każdego obrębu ewidencyjnego osobno.

- Zawartość operatu oraz szczegółowy sposób skompletowania zostanie uzgodniony z Zamawiającym w końcowym etapie opracowania zlecenia, gdy będzie już znana ilość i jakość dokumentacji składającej się na operat.

  - Opracowaną bazę numerycznej obiektowej mapy zasadniczej z dołączonymi, zeskanowanymi i podpiętymi dokumentami należy przekazać na płytach CD/DVD.

Na płycie bazy danych należy umieścić:

- Pliki eksportu w formacie GIV (standard SIP GEO-INFO)

- Sprawozdanie Techniczne w formacie DOC (MS Word) – zawartość dokumentu patrz: 4.3 Sprawozdanie techniczne, str. 14.

- Wykaz materiałów podstawowych wydanych do opracowania oraz wyniki ich analiz (mapy przeglądowe, opis kwalifikacji dokumentu) w formacie CSV (MS Excel)

- Pliki raportów z kalibracji rastrów (dotyczy map)

- Wykaz operatów (przyjętych do MODGiK w trakcie realizacji opracowania) i przekazanych Wykonawcy do opracowania z adnotacją „Wprowadzono do bazy danych w dniu " oraz podpisem geodety – wykonawcy.

- Ewentualne pliki raportów w formacie HTML powstałe w wyniku dodatkowych uzgodnień z Zamawiającym.

Na płytach CD/DVD plików dokumentacji podstawowej należy umieścić:

- Pliki rastrowe dokumentów w formacie JPG - kolor

- Pliki będą umieszczone w katalogach wg organizacji Aliasów.

  - Sprawozdanie techniczne

Sprawozdanie Techniczne powinno zawierać:

- numer KERG zlecenia zgłoszenia pracy geodezyjnej

- bieżący układ współrzędnych opracowania.

- omówienie wyników analizy wydanych materiałów pod kątem ich wykorzystania do opracowania

- omówieniem przyjętych metod technologicznych pozyskania do zasobu numerycznego danych w nich zawartych

- zestawienie średnich błędów kalibracji plików rastrowych

- omówienie technologii wykonania opracowania w poszczególnych jego zakresach

- omówienie wszystkich dodatkowych ustaleń ze Zleceniodawcą w trakcie realizacji prac (odstępstwa od ustaleń zawartych w umowie) - cytaty z Dziennika Robót.

Należy załączyć wszystkie 'cząstkowe' Dzienniki robót powstałe podczas bieżącej pracy na stanowisku każdego operatora

Ponadto w Sprawozdaniu technicznym należy w rozdziale: "Dodatkowe dane informacyjne” podać:

- datę aktualności opracowanej bazy,

- listę operatorów uczestniczących w opracowaniu z podaniem: Identyfikatora, imienia i nazwiska,

- potwierdzony przez ośrodek dokument Rezerwacji numeracji dla obiektów wymagających rezerwacji, nowych, utworzonych w czasie prac, jeśli rezerwacja będzie miała miejsce.

- wykorzystane zakresy rezerwacji numeracji obiektów, jeśli rezerwacja będzie miała miejsce.

- udokumentowane zmiany zakresów numeracji (uzgodnione z Zamawiającym w czasie opracowania obiektu).

- zasady przenumerowania obiektów, (jeśli taka konieczność wystąpi),

- opis przekazywanej dokumentacji numerycznej,

- Eksport ASCII – format Geo-Info  (GIV),

- forma przekazania – CD/DVD, organizacja plików na dysku

- format danych – formaty plików rastrowych np. JPG i GEOTIF.

- spis przekazywanej dokumentacji numerycznej

- dodatkowa dokumentacja specjalna ‘papierowa’ (np. raporty, zestawienia, wykazy)

- informacja o przeprowadzonych kontrolach i ich wynikach w ramach samokontroli

- Protokóły kontroli Inspektora nadzoru z potwierdzeniami o usunięciu usterek lub z komentarzem Wykonawcy.

- Bielsko-Biała, dnia 09.05.2012r.

### Warunki techniczne opracował:		Zastępca Naczelnika Wydziału
		                                          Geodezji i Kartografii
                                                 mgr inż. Jadwiga Młocek

............................................................

### /nazwisko i imię, stanowisko, podpis/

Warunki techniczne zatwierdził:		 							         						       Z up. Prezydenta Miasta

Zbigniew Michniowski

Zastępca Prezydenta

ZATWIERDZAM

(podpis kierownika Zamawiającego

lub osoby upoważnionej)

/nazwisko i imię, stanowisko, podpis/